# Образец заключения о стоимости восстановления после залива

Структура заключения специалиста и условный расчет одной комнаты

Этот образец показывает, как связать повреждение с необходимой работой и стоимостью. Помещения, документы, повреждения и расценки условные. Исследование квартиры не проводилось; образец не подтверждает ущерб, чью-либо ответственность или право на выплату.

# 1 Задача и границы исследования

Рассматривается квартира А с повреждением отделки одной комнаты. Задача условного исследования - определить состав и стоимость работ, необходимых для восстановления отделки аналогичного потребительского уровня. Установление источника воды, юридическая ответственность и оценка мебели в задачу не входят.

| Показатель | Данные образца |
| --- | --- |
| Объект | Комната 4,0 x 3,0 м в квартире А |
| Высота | 2,70 м |
| Площадь пола и потолка | 12,00 м² |
| Восстанавливаемая стена | Одна плоскость 4,0 x 2,70 м без проемов - 10,80 м² |
| Прежняя отделка | Окрашенный потолок, обои, ламинат с подложкой и плинтусом |

# 2 Исходные материалы

Для такого исследования нужны акт о событии и повреждениях, исходные фотографии, сведения о прежней отделке, план или замеры помещений, уточнения о срочных работах. В настоящем образце эти материалы не являются реальными документами: их содержание задано условиями примера.

При выполнении работы указывают фактически полученные материалы, даты и источник каждого документа. Отсутствующие измерения не заменяют утверждением о проведенном осмотре. Если исследование проводится по документам, это прямо отражают в заключении.

# 3 Помещения и повреждения

По условиям образца в комнате имеются следы намокания и отслоение потолочной отделки, отслоившиеся обои на одной стене и разбухшие кромки ламината. Коридор размером 2,0 x 2,0 м не поврежден и в расчет не включен. Другие помещения и имущество не рассматриваются.

| Поверхность | Повреждение по условиям примера | Граница восстановления |
| --- | --- | --- |
| Потолок | Непрочный слой и отслоение на участке 3,0 м² | Подготовка поврежденного участка; грунтование и окраска потолка 12,0 м² |
| Стена | Отслоившиеся обои и следы намокания на части плоскости | Одна непрерывная плоскость 10,8 м² |
| Пол | Разбухание кромок ламината; локальная замена в данном примере принята технически невозможной | Покрытие и подложка 12,0 м²; плинтус 13,2 м |

# 4 Обоснование объема работ

Потолок. Непрочный отделочный слой снимается на участке 3,0 м² с последующей подготовкой основания. Финишная окраска принята на всей непрерывной поверхности площадью 12,0 м², чтобы восстановить однородный вид. В настоящем исследовании возможность и результат локальной окраски должны быть проверены отдельно.

Стена. Площадь восстановления принята 4,0 x 2,70 = 10,80 м². Условие примера: подобрать существующее покрытие и выполнить незаметное соединение на поврежденном участке нельзя. Поэтому учитывается одна непрерывная плоскость, а не все стены квартиры. Такой вывод в реальной работе нужно подтвердить материалами и техническим объяснением.

Пол. По условиям примера локальная замена поврежденных элементов не обеспечивает восстановление покрытия. Принят демонтаж и монтаж покрытия на площади комнаты 12,0 м². Длина плинтуса: 2 x (4,0 + 3,0) - 0,8 = 13,2 м, с исключением дверного проема.

Скрытое состояние стяжки, электрики и несущих конструкций не исследовалось и в расчет не включено. Если при обследовании или демонтаже обнаруживаются дополнительные повреждения, их фиксируют и обосновывают отдельно.

# 5 Подробный условный расчет

Расценки ниже заданы только для объяснения арифметики. Они не являются рыночными ценами Твери, предложением подрядчика или стоимостью услуг экспертного центра. В действительном заключении для каждой расценки указывают проверяемый источник, дату и состав цены.

| Работы и материалы | Количество | Цена за ед ₽ | Сумма ₽ |
| --- | --- | --- | --- |
| Удаление непрочного потолочного слоя | 3 м² | 220 | 660 |
| Подготовка поврежденного потолочного основания | 3 м² | 580 | 1 740 |
| Грунтование и окраска потолка с материалами | 12 м² | 790 | 9 480 |
| Снятие обоев со стены | 10,8 м² | 180 | 1 944 |
| Подготовка стены с материалами | 10,8 м² | 650 | 7 020 |
| Обои и оклейка одной стены | 10,8 м² | 960 | 10 368 |
| Демонтаж поврежденного напольного покрытия | 12 м² | 320 | 3 840 |
| Ламинат, подложка и монтаж покрытия | 12 м² | 2 450 | 29 400 |
| Плинтус с комплектующими и монтажом | 13,2 м | 480 | 6 336 |
| Удаление отходов | 1 усл. | 3 000 | 3 000 |
| Доставка материалов | 1 усл. | 1 800 | 1 800 |
| Итого |  |  | 75 588 |

Включенные материалы не учитываются повторно в отдельных строках. Отходы и доставка показаны отдельными условными позициями; в реальной смете нужно проверить, не входят ли они уже в расценки подрядчика.

Проверка групп: потолок - 11 880 ₽; стена - 19 332 ₽; пол и плинтус - 39 576 ₽; сопутствующие работы - 4 800 ₽. Общая сумма - 75 588 ₽.

# 6 Вывод и ограничения

В условном примере требуется восстановление потолочной отделки комнаты, обоев на одной непрерывной стене и напольного покрытия с плинтусом. При принятых площадях, составе работ и условных расценках стоимость составляет 75 588 ₽. Эта сумма иллюстрирует способ расчета и не является выводом об ущербе реального объекта.

Для настоящего заключения нужно подтвердить факт и состав повреждений, связь с рассматриваемым событием, исходные размеры, технологию и источники стоимости. Изменение этих данных может изменить результат. Последствия для скрытых конструкций, мебели и техники в данном образце не определяются.

Расчет стоимости не устанавливает юридическую виновность и не гарантирует взыскание. Полная стоимость восстановления и сумма страховой выплаты могут различаться из-за условий полиса; страховой спор требует отдельной проверки договора и порядка обращения.

# 7 Как использовать готовое исследование

Сверьте объект, дату события и перечень повреждений с исходными материалами. Проверьте, что каждый вывод можно связать с документом, фотографией, замером или расчетом. По спорной позиции запросите пояснение автора. В претензии и суде техническое заключение рассматривается вместе с другими доказательствами.

Этот образец показывает заключение специалиста. Он не заменяет отчет об оценке по Федеральному закону № 135-ФЗ или заключение судебного эксперта по определению суда. Вопросы, состав документа и требования к исполнителю согласуют под конкретную задачу.

# 8 Правовые ориентиры

Статья 15 ГК РФ - состав убытков

Статья 1064 ГК РФ - основания возмещения вреда

Статья 67 ГПК РФ - оценка доказательств

Нормы приведены как общие ориентиры. Их применение, состав требований и доказательства проверяются по обстоятельствам конкретного спора. Подписей, печатей, реальных сведений о заказчике или номеров выполненных исследований в образце нет.

Инструкции и документы проекта Затопил.рф